- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 略阳县殡仪馆殡仪服务中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-610727-04-01-329784 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘玉俊 | 联系方式 | 13709169681 |
| 建设地点 | 略阳县兴州街道办同心村 |  |  |
| 地理坐标 | （106度9分16.603秒，33度20分44.016秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8080殡葬服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业122.殡仪馆、陵园、公墓 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 略阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 略发改社会〔2023〕7号 |
| 总投资（万元） | 1522.8 | 环保投资（万元） | 95 |
| 环保投资占比（%） | 6.24 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18342.06 |
| 专项评价设置 情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目排放废气中含有毒有害污染物二噁英类且厂界外500米范围内有环境空气保护目标，因此本项目需开展大气环境专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家法律法规，可视为“允许类”项目；且项目已取得略阳县发展和改革局关于本项目初步设计方案的批复（略发改社会〔2023〕7号，详见附件2），因此本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）和《汉中市人民政府关于印发汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（汉政发〔2021〕11号），本项目“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析 三线一单; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于略阳县兴州街道办同心村，根据《汉中市人民政府关于印发汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（汉政发〔2021〕11号）中汉中市生态环境管控单元分布示意图，项目所在区域属于一般管控单元（详见附图6），不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 根据汉中市生态环境局发布的《2023年12月及1～12月全市环境质量通报》（2023年第12期），项目所在区域环境空气质量较好，属于达标区。通过环境影响分析，项目运营期采取环评要求的污染防治措施后各项污染物均可稳定达标排放，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量，因此项目建设不会触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 根据略阳县行政审批服务局出具的建设项目用地预审与选址意见书（用字第610727202200024号），本项目用地符合国土空间用途管制要求；项目运营过程中会消耗一定的电能、水资源等，资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，不会突破资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目为O8080殡葬服务，对照《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改〔2022〕397号）和《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号），本项目不属于其中限制类、禁止准入类项目。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号文），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果，论证建设的符合性。 ⑴一图：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 本项目位于略阳县兴州街道办同心村，根据《汉中市“三线一单”生态环境管控单元分区管控方案》及“陕西省‘三线一单’数据应用管理平台（V1.0）”分析，本项目涉及汉中市一般管控单元，项目选址与陕西省‘三线一单’数据应用管理平台对照分析图详见图1。 图1 本项目与陕西省‘三线一单’数据应用管理平台对照图 ⑵一表：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目位于一般管控单元，与汉中市生态环境准入清单一般管控单元分区管控要求符合性分析详见表2。 表2 本项目与汉中市一般管控单元分区管控要求符合性分析 序号; 环境管控单元名称; 区县; 市; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目 情况; 符合性. 1; 陕西省汉中市略阳县一般管控单元2; 略阳县; 汉中市; 无; 空间布局约束; - 1.执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单要求中“3.11秦岭一般保护区”准入要求。 - 2.土壤重点监管企业执行全市生态环境要素分区总体准入清单中“5.7建设用地污染风险重点管控区”准入要求。 - 3.农用地优先保护区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区”准入要求。 - 4.农用地污染风险重点管控区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“5.6农用地污染风险重点管控区”准入要求。 5.江河湖库岸线优先保护区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“4.3江河湖库岸线优先保护区”准入要求。 6.江河湖库岸线重点管控区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“5.11江河湖库岸线重点管控区”准入要求。; 本项目位于略阳县兴州街道办同心村，对照汉中市秦岭生态环境保护规划分区示意图（详见附图7），本项目位于秦岭一般保护区，不在秦岭一般保护区产业限制、禁止目录，符合一般保护区产业准入清单制度; 符合. 污染物排放管控; 1.农用地污染风险重点管控区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“5.6农用地污染风险重点管控区”准入要求。; 本项目火化炉和焚烧炉废气经配套烟气处理设施处理后可实现达标排放；生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用于周边农田施肥；噪声经采取基础减振、厂房隔声，文明祭奠、加强管理等措施后厂界达标；固体废物均根据其特性和分类得到合理处置。; 符合. 环境风险防控; - 1.土壤重点监管企业执行全市生态环境要素分区总体准入清单中“5.7建设用地污染风险重点管控区”准入要求。 - 2.农用地污染风险重点管控区执行汉中市生态环境要素分区总体准入清单中“5.6农用地污染风险重点管控区”准入要求。; 本项目涉及的危险物质为柴油，风险物质储存量远小于临界量，在认真落实各项风险防范措施的前提下，可将风险事故控制在可接受范围内。; 符合. 资源开发效率要求; /; /; /. - ⑶一说明：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，本项目位于汉中市一般管控单元，符合一般管控单元分区管控要求。 - 与相关标准、政策符合性分析 本项目与相关标准、政策的符合性分析详见表3。 表3 本项目与相关标准、政策符合性分析 相关标准、 政策; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）; 建设规模; 殡仪馆建设规模以年遗体处理量确定，年遗体处理量等于服务人口数量乘以当地人口死亡率。Ⅴ类馆年遗体处理量少于1000具时，按1000具规模建设，因为低于1000具规模的殡仪馆很难正常运营，不符合实际情况。; 根据略阳县服务人口数量及当地人口死亡率，本项目服务能力稳定在每年火化1400具遗体，属于Ⅴ类殡仪馆。; 符合. 项目构成; 火葬殡仪馆的项目包括：业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区等功能区。; 根据总平面布置图，本项目建设内容包括业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区等功能区等。; 符合. 选址; 符合用地分类原则和规划管理、殡葬管理条例以及国家现行有关标准的规定。; 根据略阳县行政审批服务局出具的建设项目用地预审与选址意见书，本项目用地符合国土空间用途管制要求。; 符合. 具备满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件。; 根据现场调查，场地条件良好，无地质灾害，满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件。; 符合. 殡仪馆宜建在当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散。; 根据略阳县气象局提供的资料，略阳县近20年最大风频为东风、北风及西南偏西风，风频均为9%，因此该地区主导风向不明显。本项目位于略阳县城东北侧黄帽山上，有利于大气扩散。; 符合. 交通、给排水、供电有保障。; 项目所在地交通便利，给水由市政给水管网供给，供电由市政供电系统接入；生活污水产生量较小，经化粪池收集处理后，定期清掏后用于周边农田施肥。; 符合. 考虑到殡葬工作的特殊性，尽量选择周边单位和居民较少、相对独立、交通便利的地域，并处理好与周边单位及居民的关系，符合现行国家标准《火葬场卫生防护距离标准》GB18081的规定。; 项目北侧、南侧和东侧均为黄帽山，西侧为G345国道，距离最近敏感点为西南侧120m的菜籽坝廉租房。《火葬场卫生防护距离标准》GB18081已被《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）代替，根据技术导则，本项目不涉及无组织排放，无法计算卫生防护距离。根据AERSCREEN估算结果，本项目各污染物短期贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此本项目不设置大气环境防护距离; 符合. 规划布局与总平面布置; 布局合理，节约用地。; 本项目布局合理，节约用地。; 符合. 殡仪馆建筑布局应根据殡仪服务流程科学设计，功能分区明确，同一功能区内的建筑用房可相对集中布置，管理及后勤区宜独立设置。; 本项目殡仪馆根据殡仪服务流程科学设计，功能分区明确，管理及后勤区独立设置。; 符合. 合理组织交通，馆区内应设接运遗体的专用道路和专用出入口。; 根据各功能区布置及殡仪服务流程，共设置5个出入口，其中设有接运遗体的专用道路和专用出入口。; 符合. 殡仪馆绿地率应满足当地规划部门的要求，新建殡仪馆的绿地率宜为35%。; 本项目为新建殡仪馆，绿地率为35.2%。; 符合. 应设置室外公共活动场地和公共厕所; 本项目设有室外公共活动场地和公共厕所。; 符合. 应配套建设机动车和非机动车停车设施，殡仪车停车场与公共停车场分开设置，并符合当地政府相关规定。; 本项目配套建有地下停车场，殡仪车停车场与公共停车场分开设置。; 符合. 《殡葬管理条例》; 殡葬服务单位应当加强对殡葬服务设施的管理，更新、改造陈旧的火化设备，防止污染环境。; 本项目运营过程中应加强对殡葬服务设施的管理，更新、改造陈旧的火化设备，防止污染环境。; 符合. 火化机、运尸车、尸体冷藏柜等殡葬设备，必须符合国家规定的技术标准。; 本项目火化机、运尸车、尸体冷藏柜等殡葬设备符合国家规定的技术标准。; 符合. 《重点行业二噁英污染防治技术政策》; 二噁英污染防治应遵循全过程控制的原则，加强源头削减和过程控制，积极推进污染物协同减排与专项治理相结合的技术措施，严格执行二噁英污染排放限值要求，减少二噁英的产生和排放。; 本项目采取二次燃烧、烟气急冷及活性炭吸附措施控制和减少二噁英的产生和排放，二噁英排放浓度可满足排放限值要求。; 符合. 遗体火化应采用再燃式火化机；鼓励采用多级燃烧等充分燃烧技术；鼓励使用天然气、煤气、液化石油气等气体燃料；减少火化随葬品中聚氯乙烯等成分。; 本项目2台火化机均设有二燃室；采用轻质柴油作为火化机燃料；评价要求减少火化随葬品中聚氯乙烯等成分。; 符合. 企业应建立健全日常运行管理制度并严格执行，确保生产和污染治理设施稳定运行；应定期监测二噁英的浓度，并按相 关规定公开工况参数及有关二噁英的环境信息，接受社会公众监督。; 评价要求企业应建立健全日常运行管理制度并严格执行，确保生产和污染治理设施稳定运行；应定期监测二噁英的浓度，并按相关规定公开工况参数及有关二噁英的环境信息，接受社会公众监督。; 符合. 火化机应设有再燃室，在遗体入炉前再燃室的温度不低于850℃，烟气的停留时间应在2.0秒以上，再燃室出口烟气的氧 气含量不低于8%（干烟气），并控制助燃空气的风量和供风方式，提高烟气湍流度，确保遗体及其随葬品充分燃烧。遗物祭品焚烧应配置带有烟气处理设施的专用焚烧系统，避免无组织排放。; 本项目2台火化机均设有二燃室，二燃室工作温度≥850℃，烟气停留时间≥2.5秒，出口烟气的氧气含量≥8%，可确保遗体及其随葬品充分燃烧。遗物祭品焚烧设有1套烟气处理设施，经处理达标后通过1根15m高排气筒排放。; 符合. 废弃物焚烧烟气净化设施产生的含二噁英飞灰、特定有机氯化工产品生产过程中产生的含二噁英废物应按照国家相关规定进行无害化处置。应对遗体火化和遗物祭品焚烧烟气净化设施捕集的飞灰进行妥善处置。; 本项目烟气处理设施产生的除尘灰属于危险废物，采用专用容器收集，危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。; 符合. 《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023～2027年）》; 加强施工期间扬尘管控，严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，建成区内所有施工工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与住建、城市管理部门联网。所有施工工地扬尘排放超过《施工场 界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。鼓励各县区推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。; 本项目严格落实工地“六个百分之百”，采取施工场地设置围挡，洒水降尘；土石方、物料堆场等严格落实喷淋、加盖篷布覆盖等防风抑尘措施，运输车辆采用密闭式运输，限速行驶，并及时清扫进出道路等措施后，施工场地扬尘排放可满足《施工场界扬尘排放限值》要求。; 符合. 4、选址合理性分析 ⑴本项目位于略阳县兴州街道办同心村，根据略阳县行政审批服务局出具的建设项目用地预审与选址意见书（用字第610727202200024号），本项目用地符合国土空间用途管制要求。 ⑵根据上表分析可知，本项目选址符合《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）中选址相关要求。 ⑶根据现场调查，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区以及其他环境敏感区域，区域基础设施完善；在严格落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，废气、噪声可实现达标排放，废水不外排，固体废物可做到资源化、无害化处置，对外环境影响较小。因此从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 加强公墓建设与管理，提供多元化的遗体安葬方式，满足不同层次消费者的需求，可以起到引导殡葬消费的作用。随着社会发展和人民生活水平的提高，人们对公墓的需求也越来越高，搞好公墓建设正是满足社会发展的需要。从目前略阳县的实际情况来看，遗体及骨灰大都实行土葬。将遗体及骨灰土葬的主要原因是“入土为安”的传统观念根深蒂固，人们认为死后就应该将遗体及骨灰埋葬起来。 目前略阳县公益性公墓还处于空白阶段，群众乱埋乱葬及私墓大规格建造势头难以遏止，导致“青山白化”山林土地破坏严重，给村居建设、环境保护、文明创建、资源开发、经济发展带来了极大的阻碍。为积极推进城乡殡葬改革，节约殡葬用地，保护生态环境，倡导文明节俭丧葬新风尚，依照国家殡葬改革和公益性公墓建设法规政策，满足丧属安葬需求，改善殡仪服务条件，增强殡葬服务能力，革除丧葬陋俗，推动殡葬改革，为配套略阳县城市公益性公墓，略阳县民政局拟投资1522.8万元在略阳县兴州街道办同心村建设略阳县殡仪馆殡仪服务中心。 2、项目概况 项目名称：略阳县殡仪馆殡仪服务中心建设项目 建设单位：略阳县民政局 建设性质：新建 规模：年火化遗体1400具 总投资：1522.8万元，其中建筑安装工程费用1279.4万元；工程建设其他费用170.9万元，基本预备费72.5万元 建设地点及周边环境关系：位于略阳县兴州街道办同心村，厂址中心地理坐标为东经106°9′ 16.603″，北纬33°20′44.016″。项目北侧、南侧和东侧均为黄帽山，西侧为G345国道，距离最近敏感点为西南侧120m的菜籽坝廉租房。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图3。 2、项目组成及建设内容 本项目总用地面积18342.06m2（约合27.51亩），总建筑面积4294.99m2，主要建设内容包括追悼厅、火化楼、骨灰楼及配套附属设施等。项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，具体建设内容见表4，主要技术经济指标见表5。 表4 本项目主要建设内容一览表 类别; 工程名称; 主要建设内容. 主体 工程; 追悼厅; 建筑面积951.19m2，地上1层，地下2层，建筑高度8.15m，框架结构。 地下二层布置：遗体接收间、消防水泵房及消防水池。 地下一层布置：冷藏室、整容室、防腐室、消毒室、柴油发电机房、高低压配电室、值班室、食堂、更衣室及地下停车场。 地上一层布置：大悼念厅、中悼念厅、小悼念厅、音控室、休息室、消防控制室及办公室。. 火化楼; 建筑面积438.22m2，地上1层，地下1层，建筑高度11.7m，框架结构。其中地上一层布置火化间、风机房、控制室、储油间、骨灰整理室、候灰厅及休息室等；地下一层为停车库，共设置40个地下停车位。. 骨灰楼; 建筑面积308.07m2，地上2层，建筑高度10.8m，框架结构。其中一层布置临时骨灰寄存室、管理办公用房及卫生间；二层布置骨灰寄存室。. 辅助 工程; 管理办公 用房; 位于骨灰楼一层北侧，建筑面积40.87m2，用于职工办公休息。. 食堂; 位于追悼厅地下一层，采用液化气和电作为能源. 储油间; 位于火化楼内火化间北侧，内设2个5m3地上柴油储罐. 公用 工程; 供电; 由略阳县兴州街道市政供电系统接入，设有1台柴油发电机作为备用电源. 给水; 由市政给水管网供给. 排水; 采取雨、污分流制，雨水经雨水管网收集后排入厂外雨水沟；项目废水主要为职工生活污水和治丧人员生活污水，经化粪池收集处理后，定期清掏后用于周边农田施肥. 供暖与制冷; 管理办公用房采用分体式空调制冷及供暖. 环保 工程; 废气; 火化炉废气：每台火化炉产生的废气经各自配套的烟气处理设施（采用“二次燃烧+烟气急冷+旋风除尘器+脱酸脱硫+布袋除尘器+活性炭吸附”处理工艺）处理达标后，经15m排气筒排放（共2套烟气处理设施+2根排气筒）. 遗物祭品焚烧废气：经配套烟气处理设施（采用“二次燃烧+烟气急冷+旋风除尘器+脱酸脱硫+布袋除尘器+活性炭吸附”处理工艺）处理达标后，经15m排气筒排放（1套烟气处理设施+1根排气筒）. 食堂油烟废气：经油烟净化器处理后通过专用排烟管道排放. 废水; 项目废水主要为职工生活污水和治丧人员生活污水，其中食堂含油废水经隔油处理后与其他生活污水一同进入化粪池，经化粪池收集处理后定期清掏用于周边农田施肥. 噪声; 选用低噪声设备，置于设备间内、基础减振、厂房隔声，文明祭奠、加强管理. 固体废物; 火化骨灰：由各逝者家属装进骨灰盒带走或寄存于骨灰堂. 焚烧灰渣：集中收集后，环卫部门清运处理. 烟气处理设施除尘灰：专用容器收集，危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理. 废活性炭：专用容器收集，危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理. 生活垃圾：垃圾桶收集，环卫部门统一清运处理. 食堂废油脂：由专业公司统一回收处置. 绿化; 绿化面积6456.41m2，绿化率35.2%. 表5 主要技术经济指标表 序号; 指标名称; 数量. 1; 规划总用地面积; 18342.06m2（约合27.51亩）. 2; 总建筑面积; 4294.99m2. 3; 地上总建筑面积; 1697.48m2. 其中; 追悼厅; 951.19m2. 火化楼; 438.22m2. 骨灰楼; 308.07m2. 4; 地下建筑面积（设备用房）; 2597.51m2. 5; 建筑基底面积; 1547.22m2. 6; 建筑密度; 8.44%. 7; 绿化率; 35.20%. 8; 停车位; 42个; 190. 其中; 殡仪车停车位; 2个. 地下停车位; 40个. 9; 总投资; 1522.8万元. - 主要生产设备 本项目主要设备详见表6。 表6 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 高档智能拣灰火化炉; SD-6000; 2台. 2; 遗物焚烧炉; SD-FSL; 1台. 3; 冷冻柜; /; 10台. 4; 殡仪车; /; 2辆. 5; 遗体专用推车; /; 4辆. 6; 烟气处理设备; /; 3套. 7; 音响设备; /; 2台. 8; 地上柴油储罐; 容积5m3; 2个. 9; 低噪声轴流风机; JSF-280/JSF-630; 4台. 10; 吸顶式房间通风器 （自带止回阀）; JVF-CM-22/JVF-CM-44; 18台. 11; 低噪声风机箱; JSF-X-280; 6台. 4、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料为遗体、轻质柴油和消毒剂，原辅材料消耗情况见表7。 表7 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料 名称; 年消耗量; 最大储存量; 储存位置; 备注. 1; 遗体; 1400具/a; /; /; /. 2; 轻质柴油; 22.8t/a; 7.56t/a; 火化楼储油间; 储油间内设2个容积5m3的地上柴油储罐，备用柴油发电机和火化炉燃料. 3; 84消毒液; 0.2t/a; 0.05t/a; 追悼厅消毒室; 5kg/桶，用于日常消毒. 4; 二氧化钙; 0.25t/a; 0.1t/a; 火化楼 后处理间; 25kg/袋，用于烟气处理设施. 4; 消石灰; 0.3t/a; 0.1t/a; 25kg/袋，用于烟气处理设施. 5; 活性炭; 0.6t/a; 0.15t/a; 用于烟气处理设施. 6; 制冷剂（R-134a）; 0.2t/a; 0.2t/a; 追悼厅冷藏室; 设备厂家维修时添加制冷剂，馆内不进行存放. 7; 水; 2619.4m3/a; /; /; 市政给水管网供给. 8; 电; 8000kWh/a; /; /; 市政供电系统接入. 轻质柴油：复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物，为柴油机燃料，主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成。稍有黏性的棕色液体，沸点为180～370℃，熔点-18℃，相对密度0.83～087，不溶于水，易燃，爆炸极限为0.7%～5.0%，遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。 84消毒液：84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠。无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%，被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。 R-134a制冷剂：R-134a（1，1，1，2-四氟乙烷）是一种使用最广泛的中低温环保制冷剂，不含氯原子，不破坏臭氧层，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性、无腐蚀性）的制冷剂，其制冷量与效率与R-12（二氯二氟甲烷，氟利昂）非常接近，是目前国际公认的R-12最佳的环保替代品，也是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。R134a毒性非常低，在空气中不可燃，安全类别为A1，是很安全的制冷剂。 5、厂区总平面布置 本项目总用地面积18342.06m2，占地呈不规则形状，其中追悼厅位于本项目中心区域，布置有大悼念厅、中悼念厅、小悼念厅、音控室、休息室、冷藏室、整容室及柴油发电机房等。火化楼位于项目西南侧，布置有火化间、风机房、控制室、储油间等；骨灰楼位于项目东北侧，布置有临时骨灰寄存室、骨灰寄存室及管理办公用房等。根据各功能区布置及殡仪服务流程，设置5个出入口，人车分流，既满足了殡仪服务需求，也方便管理。 综上所述，本项目各功能区分区清晰，布局合理。总平面布置详见附图2。 6、公用工程 ⑴给水 本项目水源来自市政给水管网，用水环节主要为烟气处理系统碱液雾化喷淋用水、职工和治丧人员生活用水以及绿化用水。 ①烟气处理系统碱液雾化喷淋用水 本项目火化废气和遗物祭品焚烧废气处理设施中设有碱液雾化喷淋系统，碱液为氢氧化钙水溶液，根据建设单位提供的资料，碱液雾化喷淋用水量约为0.6m3/d（即219m3/a）。碱液喷淋系统设有碱液箱管道阀门及二流体雾化装置，且设备配有全自动控制，采取定时定量喷洒，雾化颗粒小于0.2μm，与高温烟气接触后水分瞬间被气化，然后混合烟气进入布袋除尘器吸附于滤袋上，因此碱液雾化喷淋过程不产生废水。 ②职工和治丧人员生活用水 本项目设有食堂及值班人员宿舍，运营后职工定员12人。参照《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）及《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工生活用水量按80L/（人·d）计，则职工生活用水量为0.96m3/d（即350.4m3/a）。项目年服务能力为每年火化1400具遗体，一场悼念会治丧人数按40人计，用水量按20L/（人·次）计，则治丧人员生活用水量为3.07m3/d（即1120m3/a）。 ③绿化用水 - 本项目绿化面积6456.41m2，根据《陕西省行业用水定额》 （DB61/T943-2020），绿化用水定额为1.2L/（m2·d），全年绿化天数按120天计，则绿化用水量为7.75m3/d，即930m3/d。 ⑵排水 本项目排水系统采用雨、污分流制，雨水经雨水管网收集后排入厂外雨水沟。采用84消毒液对场内进行日常喷洒消毒，消毒液自然蒸发，无消毒废水产生。项目废水主要为职工生活污水和治丧人员生活污水，排水量按用水量的80%计，则职工生活污水产生量为0.77m3/d（即280.3m3/a），治丧人员生活污水产生量为2.45m3/d（即896m3/a），其中食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一并进入化粪池，经化粪池收集处理后定期清掏用于周边农田堆肥。 经核算，本项目给排水情况详见表8，水平衡图见图2。 表8 本项目给排水情况一览表 单位：m3/a 用水工序; 用水规模; 用水标准; 新鲜水用量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 备注. 碱液雾化喷淋用水; /; /; 219; 219; 0; 全部蒸发损耗. 职工生活用水; 12人; 80L/（人·d）; 350.4; 70.1; 280.3; 排水量按用水量80%计. 治丧人员生活用水; 一场悼念会治丧人数按40人计，年火化1400具遗体; 20L/（人·次）; 1120; 224; 896; 排水量按用水量80%计，年运行365d. 绿化用水; 6456.41m2; 1.2L/（m2·d）; 930; 930; 0; 全年绿化天数按120d计. 合计; 2619.4; 1443.1; 1176.3; /. 2619.4 350.4 280.3 1120 896 219 职工生活用水 新 鲜 水 化粪池 损耗219 损耗70.1 定期清掏用于 周边农田施肥 碱液雾化喷淋用水 治丧人员生活用水 损耗224 全部蒸发损耗 绿化用水 蒸发损耗930 930 图2 本项目水平衡图 单位：m3/a ⑶供电 由略阳县兴州街道市政供电系统接入，设有1台柴油发电机作为备用电源，可满足本项目用电需求。 ⑷供暖与制冷 职工办公、生活用房采用分体式空调制冷及供暖。 ⑸轻柴油 本项目备用柴油发电机及火化机均以轻柴油作为燃料或助燃剂，备用发电机全年耗油量约为1.8t/a；每具遗体耗油量约15kg，项目年火化遗体1400具，由此估算火化机柴油用量为21t/a，则柴油总用量为22.8t/a。本项目拟在储油间内设2个容积5m3地上柴油储罐，柴油由专用运输车运至项目地。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，其中职工10人，管理人员2人。全年运行365天，每天24小时值班。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目预计于2024年6月开工建设，于2025年6月建成，施工期12个月。施工期对外环境的污染影响主要表现在施工扬尘和施工机械废气、施工机械噪声、施工废水和施工人员生活污水、生活垃圾以及建筑垃圾等。这些污染影响都是暂时的，随着施工期的结束而消除。 施工工艺流程及产污环节示意图见图3。 - 图3 施工工艺流程及产污环节图 - 运营期 殡仪馆的主要工作是对死者进行化妆后，亲属友人在悼念厅里举行悼念活动，殡仪馆内禁止燃放鞭炮，禁止歌舞演出，禁止做道场，禁止大鼓、管乐等高噪声祭祀活动。遗体告别后进行火化，火化完成后由亲属将骨灰收集。殡仪馆的主要工艺流程如下： 告别仪式 遗体接回 冷存 事务办理 遗体火化 骨灰装殓 寄存或家属带走 骨灰 整容 香烛、纸钱等焚烧 轻质柴油 废气、噪声、固体废物 废气、噪声、固体废物 图4 本项目运营期工艺流程及产污环节图 ⑴工艺流程简述如下： 遗体接回殡仪馆：死者遗体由殡仪馆专用车辆接回殡仪馆后，死者家属可以选择当天进行火化或先进行冷存，根据需要办理相关手续，不再进行遗体清洁。 ②冷存：对于无法立即进行火化的遗体，需在遗体冷柜中进行停放冷藏，停放温度为-15℃，停放时间一般不超过3天。 ③业务办理：死者家属洽谈好相关的工作后，进行后续业务办理工作，主要为整容办理、告别和火化登记等。 ④告别仪式：遗体火化前举行告别仪式。告别仪式在悼念厅进行，遗体告别间燃烧香烛、纸钱等，告别过程中会产生废气、噪声、固体废物。 ⑤遗体火化：家属完成告别仪式后进行遗体火化，火化在火化间进行。火化采用轻柴油作为燃料，由于遗体含有有机物质和汞等金属类物质，火化过程中产生废气、噪声和固体废物。火化废气主要污染物为烟尘、SO2、NOX、CO、HCI、汞、二噁英等；噪声主要为火化炉及风机运行噪声。 ⑥骨灰装殓：遗体火化后骨灰由家属进行装殓。 ⑦骨灰处理：骨灰装殓后由家属带走或寄存在殡仪馆。 ⑵火化炉工作原理及配套废气治理措施 根据建设单位提供的资料，本项目火化间设置2台高档智能拣灰火化炉，使用的燃料为轻柴油。 火化炉是指用于对遗体进行火化功能的设备，包括主燃烧室、再燃烧室、烟气处理系统、控制系统、监控系统、供风系统、燃烧系统、进尸系统、排烟系统等。本项目火化炉控制系统采用PLC程序控制。火化是通过高温和充足的供氧强制遗体燃烧，生成烟气和不可燃烧的无机物残渣-骨灰的过程，因此火化机具有使遗体充分完全燃烧、有效防止污染物排放、收取骨灰的功能。 火化机的工作原理：当遗体及遗物送入主燃烧室内的指定位置，炉门关闭，启动主燃烧器和供风系统，炉内保持负压，此时遗物立即燃烧，接着遗体表面易燃部分开始燃烧，在主燃烧室中形成两种燃烧，一是燃料的燃烧，二是遗体的燃烧，燃料的燃烧和遗体的燃烧需要风（氧），风从鼓风机出来，经供风系统分配后，分别送到燃室、再燃室烟道等部位，进尸后最初几分钟，遗物和遗体外表的易燃部分燃烧速度非常快，由于供氧量很难达到这种爆燃的需要，产生大量燃烧不完全的烟气，烟气排入再燃室，经过再燃室中的加热及二次风的助燃，继续燃烧。一般火化机在结构设计上都采取相应措施，尽量延长烟气在炉体内的滞留时间，这样燃烧后的烟气，经几分钟的爆燃后，燃烧趋于平衡，助燃风压渐减少。最难烧的部分是内脏，由于其中含有大量的水分，遗体燃烧的过程就是水分蒸发的过程，这个过程需要时间较长。遗体烧尽后，移到炉体外并升至烟罩内进行冷却。待冷却后，拣骨灰入骨灰盒，一具遗体的火化即完成。 火化机配套烟气治理设施：火化机烟气中含SO2、NOX、HCI等酸性气体、烟尘、汞和有机毒性污染物二噁英。为防止火化机烟气污染环境，本项目火化机采用的处理方法包括主动控制和被动减排两个阶段。主动控制是将遗体火化过 程中主燃室产生的烟气经排烟管道送入二燃室进行二次燃烧，降低烟尘的产生量。火化机烟气在250℃～400℃温度范围内容易形成二噁英的二次合成，本项目主炉膛工作温度400℃～950℃，二燃室工作温度500℃～1000℃，为有效地减少二噁英的生成，必须迅速降低烟气温度，使烟气在短时间内急速冷却至200℃以下，跃过二噁英的易形成阶段，最大限度地阻碍二噁英在炉外的二次合成。本项目采用高效降温反应器，将烟气温度迅速降至200℃以下。 被动减排：2台火化机每台各配备1套烟气处理设施，根据建设单位提供的资料，本项目火化机烟气治理采用“二次燃烧+烟气急冷+旋风除尘器+脱酸脱硫+布袋除尘器+活性炭吸附”处理工艺，系统配置了烟气急冷、旋风除尘、脱酸脱硫、布袋除尘、活性炭吸附和PLC自动控制系统，PLC自动控制系统可自动调整风量、负压，充分保证烟气停留时间，从根本上解决火化烟气的二次污染。总体治理思路为通过急冷降低烟气温度，同时减少二噁英生成，采用旋风除尘去除烟气中的大颗粒灰尘，采用脱酸脱硫去除SO2、NOX等酸性气体，采用布袋除尘去除细小灰尘，采用活性炭吸附去除重金属汞和二噁英类。 ⑶产污环节分析： ①废气：本项目运营期废气主要为火化炉废气、遗物祭品焚烧废气、食堂油烟废气和备用柴油发电机废气。 ②废水：本项目运营期废水主要为职工和治丧人员生活污水。 ③噪声：本项目运营期噪声主要为火化炉、风机、冷柜制冷机等设备运行噪声和进行悼念活动时高音喇叭、乐队奏乐以及人群哀悼产生的噪声。噪声源强在70～85dB（A）之间。 ④固体废物：本项目运营期固体废物主要为遗体火化产生的骨灰、遗物祭品焚烧灰渣、生活垃圾、食堂废油脂以及火化炉、焚烧炉配套烟气处理设施产生的除尘灰和废活性炭等。 表9 运营期产污环节一览表 类别; 污染工序; 主要污染物. 废气; 火化炉废气; 烟尘、SO2、NOX、CO、HCI、汞、二噁英. 遗物祭品焚烧废气; 烟尘、SO2、NOX、CO、HCI、二噁英. 食堂; 油烟废气. 备用柴油发电机废气; CO、SO2、NOX. 废水; 职工、治丧人员生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 噪声; 设备运行、悼念活动; 噪声. 固体废物; 遗体火化; 火化骨灰. 遗物祭品焚烧; 焚烧灰渣. 烟气处理设施; 除尘灰. 废活性炭. 职工办公生活、治丧人员; 生活垃圾. 食堂; 废油脂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于略阳县兴州街道办同心村。根据现场踏勘调查，项目场地内原有12户民房，目前11户已经全部完成拆迁，还有1户未拆迁。场地地势西高东低，还遗留有一些拆迁垃圾，部分区域地表裸露，容易造成水土流失和扬尘污染。本项目建成后，场地内土地将被硬化和绿化，原有的污染情况和环境问题将得到极大改善。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ⑴基本污染物 本项目位于汉中市略阳县，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区。本次环境空气质量基本污染物现状评价采用汉中市生态环境局发布的《2023年12月及1～12月全市环境质量通报》（2023年第12期）中公布的略阳县2023年1个评价基准年的常规例行监测数据。具体如下： 表10 2023年略阳县环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度（µg/m3）; 48; 70; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（µg/m3）; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 17; 40; 42.5; 达标. CO; 第95百分位数浓度（mg/m3）; 2.2; 4; 55.0; 达标. O3; 第90百分位数浓度（µg/m3）; 112; 160; 70.0; 达标. 根据以上监测结果可知，略阳县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度和CO、O3百分位浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“第 6.4.1条项目所在区域达标判断”依据，项目所在区域为达标区。 ⑵其他污染物 - 本项目环境空气特征污染物为氯化氢、汞、二噁英类。本次评价在项目所在地布设1个监测点位，委托陕西地矿汉中检测有限公司于2024年4月12日～4月17日对项目区域的环境空气质量进行采样监测（监测报告详见附件）。 ①监测点位和监测项目 在项目所在地布设1个监测点位，监测因子为氯化氢、汞、二噁英类。监测点布设见表11和附图4。 表11 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位 名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 项目所在地; 106.154580; 33.345480; 氯化氢、汞、二噁英类; /; /. ②监测时间与监测频次 本项目监测时间及监测频次详见表12。 表12 监测时间与监测频次 监测因子; 取值时间; 监测时间及频次. 氯化氢; 小时值; 2024年4月12日～4月17日连续监测7天，每日至少有20h的采样时间，每小时至少有45min的采样时间. 日均值. 汞; 日均值. 二噁英类; 日均值; 2024年4月27日～4月29日连续监测3天， 每天累计采样时间不少于18h. ③监测结果与评价 其他污染物环境质量现状监测结果见表13。 表13 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 项目所在地; 氯化氢; 小时值; 50（µg/m3）; 0.02ND（mg/m3）; /; 0; 达标. 日均值; 15（µg/m3）; 0.02ND（mg/m3）; /; 0; 达标. 汞; 日均值; /; 0.003～0.009（µg/m3）; /; /; /. 二噁 英类; 日均值; 0.6 （pg TEQ/m3）; 0.013～0.021 （pg TEQ/m3）; 3.50; 0; 达标. 注：由于目前国内没有二噁英类环境质量标准，因此本次评价二噁英类参照日本环境介质二噁英标准中工业区和非居民居住区以外的区域标准限值（0.6pgTEQ/m3）。. 根据以上监测结果可知，项目所在区域环境空气中氯化氢监测浓度可满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D他污染物空气质量浓度参考限值。二噁英监测浓度均小于0.6pgTEQ/m3，满足日本环境介质二噁英标准中工业区和非居民居住区以外的区域标准值要求。 因目前尚无汞日均浓度的环境质量标准，此次环境空气中的汞日均浓度监测结果只作为背景值留存。 2、地表水 根据现场调查，距离本项目最近的地表水为西南侧200m处的八渡河，属于嘉陵江流域，地表水环境功能区划为Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据汉中市生态环境局发布的《2023年12月及1～12月全市环境质量通报》（2023年第12期），2023年1月～12月八渡河入嘉陵江口市控监控断面水质可满足II类水质标准要求，因此项目区域地表水环境质量状况良好。 3、声环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。经现场调查，本项目厂界外周边50m范围内没有声环境保护目标，因此不需进行声环境现状监测。 - 4、生态环境 本项目位于汉中市略阳县兴州街道办同心村，人类活动频繁，评价区以自然生态和农业生态为主，植被主要以农作物为主，自然植被稀少，分布有稀疏草地。野生动物均为常见鸟类、蛇类、鼠类、昆虫类等小型动物，评价区域未发现国家和地方珍稀野生动植物，区域生态环境质量状况一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 - 根据估算模型AERSCREEN计算结果，本项目大气环境影响评价等级为二级，大气评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域。经现场调查，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区以及饮用水水源保护区等特殊、重要生态敏感区分布。具体大气环境保护目标情况详见大气影响专项评价报告。 - 2、声环境 - 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水 根据现场调查，本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于略阳县兴州街道办同心村，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 根据汉中市生态环境局略阳分局《关于略阳县殡仪馆殡仪服务中心建设项目环境影响执行标准的函》（略环函〔2024〕17号），本项目执行以下污染物排放标准： - 1、废气 ## 施工期扬尘执行陕西省地方标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准限值要求，具体标准值见表14。运营期遗体火化大气污染物、遗物祭品焚烧大气污染物分别执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值和表3遗物祭品焚烧大气污染物排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求。具体标准限值见表15。 表14 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度（mg/m3）. 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 施工扬尘 （即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度 最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 表15 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 标准名称及级（类）别; 污染物项目; 排放限值 （mg/m3）; 污染物排放 监控位置. 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015） 表2新建单位遗体火化 大气污染物排放限值; 烟尘; 30; 烟囱. 二氧化硫; 30. 氮氧化物（以NO2计）; 200. 一氧化碳; 150. 氯化氢; 30. 汞; 0.1. 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 0.5. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1; 烟囱排放口. 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015） 表3遗物祭品焚烧大气 污染物排放限值; 烟尘; 80; 烟囱. 二氧化硫; 100. 氮氧化物（以NO2计）; 300. 一氧化碳; 200. 氯化氢; 50. 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 1.0. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1; 烟囱排放口. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 小型标准; 油烟; 最高允许排放浓度; 2.0; /. 净化设施最低去除效率; 60%. - 2、废水 本项目运营期废水主要为职工和治丧人员生活污水，其中食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一同进入化粪池，经化粪池收集处理后定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 - 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，标准值见表16。 表16 环境噪声执行标准 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. - 4、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号）等相关文件要求，本项目总量控制指标确定为：颗粒物、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、汞（Hg）、二噁英类，本项目总量控制指标见表17。 表17 本项目总量控制指标表 项目; 污染物名称; 项目核算排放量（t/a）. 废气; 烟尘; 0.0129. SO2; 0.2590. NOX; 0.7420. Hg; 2.44×10-5. 二噁英类; 7.70×10-10. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目预计于2024年6月开工建设，于2025年6月建成，施工期12个月。施工内容主要为追悼厅、火化楼、骨灰楼等主体工程及配套附属设施，施工期对外环境的污染影响主要表现在施工扬尘、施工机械噪声、施工废水和建筑垃圾以及施工人员生活污水、生活垃圾等。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。 1、施工期废气环境影响及污染防治措施 施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及车辆废气、少量装修废气。 ⑴施工扬尘 施工期大气污染物主要是扬尘。本项目施工期扬尘主要为场地平整、建筑材料装卸、临时堆放以及运输车辆往来产生的扬尘，属无组织排放。 类比某施工场地土建阶段施工扬尘监测资料（见表18），施工期扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向距离100m范围内。评价要求施工过程中落实围挡措施，以控制施工扬尘对周围大气环境的影响。 表18 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 上风向; 下风向. 1#点位; 2#点位; 3#点位; 4#点位; 5#点位. 距尘源点距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 标准值; 0.7. 物料运输过程中运输车辆会产生道路扬尘，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路面扬尘量见表19。 表19 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5km/h; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10km/h; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15km/h; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25km/h; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表可知，对出入施工场地的车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少道路扬尘的有效手段。 针对扬尘的来源，为将施工扬尘对周边环境空气及环境敏感点的影响进一步减小，评价要求项目施工期间应严格执行《陕西省大气污染防治条例（2019年修正版）》《汉中市大气污染防治条例》（2020.6.11）和《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023～2027年）》中的扬尘污染防治措施要求： ①在工地公示具体防治措施及负责人信息，建设单位应当在施工前向工程主管部门、生态环境主管部门提交工地扬尘污染防治方案，防治扬尘污染费用纳入工程造价。指导建设单位合理调整涉土作业计划，减少秋冬季土方开挖、回填、运输等涉土作业。 ②加强施工期间扬尘管控，严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，建成区内所有施工工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与住建、城市管理部门联网。 ③施工场地周围应当设置不低于1.8m的硬质材料围挡，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。 ④加强物料堆场扬尘整治。施工工地内堆放易产生扬尘污染的物料、建筑垃圾及工程渣土，严格落实围挡、喷淋、覆盖等防风抑尘措施。 ⑤施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低物料运输装卸过程中的落差。 ⑥施工期应视天气及作业强度对施工场地定期洒水抑尘；并及时清扫进出道路，保持路面清洁度；运输车辆应限速行驶，以减少车辆运输扬尘。 ⑦气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工。 ⑧禁止现场搅拌混凝土、砂浆，必须使用商品混凝土。 经采取以上措施，施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，且施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，对周围大气环境影响较小。 ⑵施工机械及车辆废气 施工机械燃油废气、各种物料运输车辆汽车尾气的主要污染物为CO、NOX及HC等，会对施工作业点附近的大气环境造成一定程度的污染。施工期应尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油；加强施工车辆运行管理与维护保养以减轻燃油废气及汽车尾气排放对施工区域环境空气质量的影响。 ⑶装修废气 本项目室内室外装修阶段会产生少量装修废气，评价要求装修期间涂料及装修材料的选择应按国家质检总局颁发的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物。同时装修结束应加强室内通风措施，建议建设单位请专业检测机构对室内空气质量检验合格达标后再投入使用。 2、施工期废水环境影响及污染防治措施 ⑴施工废水 施工废水主要为车辆和机械设备少量冲洗水，废水产生量较小，废水水质较简单，主要污染物为COD、SS，评价要求建设单位在场地修建临时沉淀池，施工工地产生的各类废水汇集至沉淀池，经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 ⑵施工人员生活污水 本项目不设施工营地，高峰期施工期人员约30人，类比同类建设项目，施工人员生活用水量按每人每天50L/（人·d）计，则用水量为1.5m3/d，排污系数按0.8计算，则生活污水产生量为1.2m3/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，依托周围公建设施收集处理。 3、施工期噪声环境影响及污染防治措施 本项目施工噪声主要为施工机械作业噪声、运输车辆噪声、物料装载碰撞噪声以及施工人员的活动噪声。施工期噪声主要来源于挖掘机、推土机、电锯及吊车等施工机械作业噪声，其特点是间歇性的，并具备流动性、噪声较高的特征，其噪声源的声功率级范围为80～95dB（A）。 噪声声源级按自由声场衰减方式传播，主要考虑距离衰减，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值。本次噪声影响预测公式如下： 式中：Lpi ——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB（A）； Loi ——第i个噪声源的A声级，dB(A)； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； roi ——距离声源1m处，m； ΔL——其他环境因素引起的衰减值，dB(A)； 经计算各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离详见表20。 表20 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 距离 施工设备; 1m; 10m; 20m; 30m; 50m; 70m; 100m; 达标距离; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 挖掘机; 90; 70; 64; 60.5; 56; 53; 50; 10m; 56m; 70; 55. 推土机; 87; 67; 61; 57.5; 53; 50; 47; 7m; 40m. 装载机; 85; 65; 59; 55.5; 51; 48; 45; 6m; 32m. 电锯; 95; 75; 69; 65.5; 61; 58; 55; 18m; 100m. 切割机; 88; 68; 62; 58.5; 54; 51; 48; 8m; 45m. 吊车; 85; 65; 59; 55.5; 51; 48; 45; 6m; 32m. 载重汽车; 80; 60; 54; 50.5; 46; 43; 40; 3m; 18m. 施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。由上表预测结果可知，施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间距离为18m，夜间距离为100m。 为了进一步减缓施工期噪声对周围环境的影响，环评要求建设单位在工程施工期采取以下噪声污染防治措施： ⑴选用低噪声设备和工艺，加强对机械设备的检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，减少运行振动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ⑵加强施工期管理，合理安排施工时间，禁止在午休（12:00～14:00）、夜间（22:00～6:00）施工。 ⑶合理安排施工计划和施工机械设备组合，避免在同一时间、地点集中使用大量的动力机械设备，造成局部声级过高。确有特殊需要必须连续作业的，必须由相关主管部门出示书面文件，且必须公告附近居民。 ⑷合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；限制大型载重车车速，尤其经过声环境敏感区时应限速禁鸣。 ⑸为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理；施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工环境噪声控制措施和有关主管部门的要求。 综上所述，在采取以上措施后，施工场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；且由于工程施工产生的噪声影响具有阶段性和短期性，随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要为拆迁过程产生的拆迁垃圾、场地平整开挖产生的弃土、施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 ⑴拆迁垃圾 根据现场踏勘调查，项目场地内原有12户民房，目前11户已经全部完成拆迁，还有1户未拆迁。民房均为一层砖混结构，总建筑面积约2000m2。参照《西安市建筑垃圾管理办法实施细则》中提出的经验数据，砖混结构类建筑拆迁垃圾按每平方米产生建筑垃圾0.45m3计，则本项目拆迁建筑垃圾产生量为900m3。对拆迁垃圾中能回用部分尽量回用，可进行废旧资源回收部分外售处理，其他部分运往指定建筑垃圾处理点集中处置。 ⑵工程弃土 工程施工内容主要为追悼厅、火化楼、骨灰楼等主体工程及配套附属设施建设。根据施工设计单位提供的资料，工程挖方总量6.72万m3，填方总量5.85万m3，弃方量0.81万m3。本项目不设置弃土场，产生的土方及时回填，多余土方及时清运至略阳县城建弃土场处理。 ⑶建筑垃圾 施工期间会产生废钢筋、废铁丝、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱袋、散落砂浆、碎砖和碎混凝土块等建筑垃圾。新建施工建筑垃圾产生系数按20～50kg/m2计，本项目取35kg/m2，项目总建筑面积为4294.99m2，经计算本项目施工建筑垃圾产生量约150.32t。评价要求建筑垃圾应分类堆放、充分回收利用，其余不能回收利用的按城建部门要求送指定建筑垃圾处理点集中处置，不会对周围环境产生不良影响。 ⑷生活垃圾 本项目不设施工营地，高峰期施工人员30人，均为当地居民。生活垃圾产生量按每人每天0.3kg计，施工期为12个月，则施工期生活垃圾产生量为3.24t，统一收集后由环卫部门清运处理。 5、施工期生态环境保护措施 施工过程造成占地范围内植被的破坏，失去了对土壤的保护层，挖土、填方等行为使裸露的土壤结构发生变化，土层松动，开挖土石方的堆存，在雨天遭到雨水的冲刷后均可能造成水土流失，对区域生态环境造成一定的负面影响。因此，拟建项目在施工过程中应采取有效的生态防护措施： ⑴利用挖方作填方，避免产生弃土、弃石；将施工活动严格控制在拟建工程占地范围内，避免对周围较大范围产生影响； - ⑵加强施工管理，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工； ⑶合理安排施工计划，避免同时大面积的工程土石方开挖，造成场地大面积表层土的松动，及时碾压夯实施工完毕的区域；对施工材料、土方堆存，在雨季要采取防护堤挡护措施，避免水土流失； ⑷施工结束后，及时进行植被恢复；同时加强厂区周围的植树绿化工作。 综上，在落实本评价提出的生态防护措施后，工程建设对区域生态环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目排放废气中含有毒有害污染物二噁英类且厂界外500米范围内有环境空气保护目标，因此本项目需开展大气环境专项评价。 本项目废气环境影响和保护措施详见大气影响专项评价报告。 - 2、废水环境影响和保护措施 ⑴废水污染源强 本项目采用84消毒液对场内进行日常喷洒消毒，消毒液自然蒸发，无消毒废水产生。运营期废水主要为职工和治丧人员生活污水，生活污水产生量为4.03m3/d（即1470.4m3/a），主要污染物产生浓度为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、氨氮：30mg/ L、动植物油：50mg/L，其中食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一同进入化粪池，经化粪池收集处理后定期清掏用于农田施肥，不外排。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目废水污染源强核算结果及相关参数详见表21。 |

|  | 表21 本项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废水产生量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率（%）; 核算 方法; 废水排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 职工和治丧人员生活污水; COD; 产污系数法; 1470.4; 350; 0.515; 经油水分离器、化粪池收集处理后定期清掏用于农田施肥，不外排; 10%; /; 0; /; 0; 8760. BOD5; 200; 0.294; 15%; /; 0. SS; 250; 0.367; 30%; /; 0. 氨氮; 30; 0.044; 0%; /; 0. 动植物油; 50; 0.074; 80%; /; 0. |
| --- | --- |

|  | ⑵废水处理工艺可行性分析 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。 根据生态环境部土壤生态环境司有关负责人就《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》答记者问（2019.4）可知：“农村生活污水含有的氮、磷等是农作物生长所需的营养物质，经预处理后可就近资源化利用，减少化肥农药施用，降低水体富营养化风险。因此《工作指南》鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用技术、手段或途径，尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求。其中，用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求，不得造成环境污染”。 根据调查，项目区域周边有村民种植农地可以消纳，目前采用农家肥与化肥结合的施肥方式，农家肥来源广、数量大，便于就地取材，就地使用，成本也比较低，因而广泛使用。有机肥料的特点是所含营养物质比较全面，它不仅含有氮、磷、钾，而且还含有钙、镁、硫、铁以及一些微量元素。这些营养元素多呈有机物状态，难于被作物直接吸收利用，必须经过土壤中的化学物理作用和微生物的发酵，分解，使养分逐渐释放，因而肥效长而稳定。另外施用有机肥料有利于促进土壤团粒结构的形成，使土壤中空气和水的比值协调，使土壤疏松，增加保水、保温、透气、保肥的能力。本项目产生的生活污水全部进入化粪池，发酵腐熟后可直接使用，也可与土掺混制成大粪土作追肥，处理措施可行。 3、噪声环境影响和保护措施 ⑴噪声源强 本项目运营期噪声主要来源于火化炉和焚烧炉风机、水泵以及冷冻柜制冷机等设备运行噪声；进行悼念活动时高音喇叭、乐队奏乐以及人群哀悼产生的噪声；进出车辆交通噪声等，噪声源强在70～85dB（A）之间。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数详见表22。 表22 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪 效果; 核算方法; 噪声值. 火化机、焚烧炉风机; 偶发; 类 比 法; 75～85; 选用低噪声设备，置于设备间内、基础减振、厂房隔声、加强设备维护 保养; 15; 类 比 法; 70; 1400. 烟气处理设施; 偶发; 75～85; 15; 70; 1400. 冷冻柜制冷机; 偶发; 70～80; 15; 65; 8760. 油烟净化器 风机; 偶发; 75～85; 15; 75; 1460. 悼念活动时高音喇叭、乐队奏乐以及人群哀悼等; 偶发; 70～80; 严禁夜间奏乐、文明祭奠， 加强管理; 10; 70; /. 进出车辆 交通噪声; 偶发; 70～75; 限速禁鸣， 加强管理; 10; 65; /. ⑵预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测选用点源模式。具体模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 - A.声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算： - Lp2=Lp1−（TL+6） - 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 - B.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时Q=1；当放在一面墙的中心时Q=2；当放在两面墙夹角处时Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8； R—房间常数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 C.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 D.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2iT—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1iT—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 E.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2T—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ②室外声源计算方法 A.如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于半自由声场，室外点声源对预测点的噪声声压级影响值dB（A）为： Lpr=Lw−20lgr-8 式中：Lpr—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 B.拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti —在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ⑶预测结果 本项目厂界噪声预测结果见表23。 表23 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 位置; 噪声贡献值; 噪声标准; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 37.8; 37.8; 60; 50; 达标; 达标. 厂界南侧; 42.5; 42.5; 60; 50; 达标; 达标. 厂界西侧; 43.2; 43.2; 60; 50; 达标; 达标. 厂界北侧; 44.1; 44.1; 60; 50; 达标; 达标. 根据上表预测结果可知，本项目设备噪声经采取选用低噪声设备、置于设备间内、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 ⑷噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声监测计划见表24。 表24 运营期噪声监测计划一览表 污染源; 监测点; 点位数量; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 4个; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物环境影响及保护措施 ⑴固体废物产生与处置情况 本项目运营期固体废物主要为遗体火化产生的骨灰、遗物祭品焚烧灰渣、生活垃圾、食堂废油脂以及火化炉、焚烧炉配套烟气处理设施产生的除尘灰、废活性炭等。 ①火化骨灰 通过查阅相关资料，成人骨灰重量介于0.9kg～3.6kg之间，平均重量约为2.4kg，本项目单具遗体火化骨灰产生量以2.4kg计，年火化1400具遗体，则火化骨灰产生量为3.36t/a。骨灰在进行挑捡后由各逝者家属装进骨灰盒带走，葬入墓地或寄存于骨灰堂。 ②遗物祭品焚烧灰渣 根据建设单位提供的资料，平均每具遗体会焚烧遗物和花圈、纸钱等祭祀品约10kg，则每年燃烧祭祀品量为14t/a，焚烧过程中减容率以78%计算，则产生灰渣量为3.08t/a，每日专人清理，委托环卫部门清运处理。 ③烟气处理设施产生的除尘灰 火化烟气和遗物祭品焚烧烟气处理设施在除尘过程中会产生少量的除尘灰，主要为旋风除尘器和布袋除尘器收集的飞灰。根据本项目火化炉和遗物祭品焚烧炉烟气的产排情况，烟气处理设施除尘灰产生量约为3.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），除尘灰属于“HW18焚烧处置残渣”类危险废物，废物代码为772-003-18，采用专用容器收集，危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。 ④烟气处理设施产生的废活性炭 本项目烟气处理设施利用活性炭的吸附功能，去除烟气中的汞、二噁英等污染物。为保证活性炭吸附装置的处理效率，在使用过程中活性炭达到饱和状态时需要更换，产生一定量的废饱和活性炭。每套烟气处理设施活性炭初装量约50kg，更换周期为三个月一次，则本项目废活性炭产生量约为0.72t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW18焚烧处置残渣”类危险废物，废物代码为772-005-18，采用专用容器收集，危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。 ⑤生活垃圾 生活垃圾主要来自职工和治丧人员，本项目职工定员12人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则职工生活垃圾产生量为2.19t/a；一场悼念会治丧人数按40人计，生活垃圾按0.2kg/人·次计算，则治丧人员生活垃圾产生量为11.2t/a，生活垃圾合计产生量为13.39t/a，在场内设置带盖生活垃圾收集桶，分类收集后由环卫部门统一清运处理。 ⑥食堂废油脂 本项目食堂废油脂产生量约为1.5kg/d（即0.55t/a）。根据《汉中市餐厨废弃物管理暂行办法》（2018.12.29），废弃油脂由专业公司统一回收处置。 根据 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数详见表25。 表25 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生 工序; 固体废物 名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终 去向. 核算 方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 遗体 火化; 火化骨灰; 一般固废; 类比法; 3.36; 由各逝者家属装进骨灰盒带走或寄存于骨灰堂; 3.36; /. 遗物祭品焚烧; 焚烧灰渣; 一般固废; 类比法; 3.08; 集中收集后，环卫部门 清运处理; 3.08; 集中处理. 烟气处理设施; 除尘灰; 危险废物 772-003-18; 物料衡算法; 3.15; 专用容器收集，危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理; 3.15; 危险废物处置单位. 废活性炭; 危险废物 772-005-18; 物料衡算法; 0.72; 0.72. 办公 生活; 生活垃圾; 一般固废; 类比法; 13.39; 垃圾桶收集，环卫部门统一清运处理; 13.39; 集中处理. 食堂; 废油脂; 一般固废; 类比法; 0.55; 由专业公司统一回收处置; 0.55; 集中处理. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表26，危险废物贮存场所基本情况见表27。 表26 本项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治、处理处置措施. 除尘灰; HW18; 772-003-18; 3.15; 烟气处理设施; 固态; 汞、二噁英类; T; 专用容器收集，危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理. 废活性炭; HW18; 772-005-18; 0.72; 固态; T/I. 表27 本项目危废暂存间基本情况表 贮存 场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危废暂存间; 除尘灰; HW18; 772-003-18; 10m2; 专用收集容器; 1t/a; 定期转运. 废活性炭; HW08; 772-005-18; 专用收集容器; 1t/a; 定期转运. ⑵管理要求 ①危废暂存间建设要求 本项目危险废物暂存间设在火化楼后处理间内西北侧，建筑面积10m2，用于暂存烟气处理设施产生的除尘灰和废活性炭等危险废物。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，具体建设要求如下： 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6）贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ②危险废物环境管理要求 1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 8）贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 9）贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 由本项目固体废物产生及处置情况可知，项目产生的固废均根据其特性和分类得到合理处置，符合国家对固体废物处理的“减量化、资源化和无害化”的政策和原则，可实现其对环境的影响降到较低限度的目标。 只要做好场内暂存设施的防渗工作，严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求对其进行收集、贮存、转移及运输，不会对周边环境和运输沿途产生明显不利影响。 综上所述，本项目固体废物经采取上述治理措施后对周围环境影响较小。 - 地下水、土壤 ⑴污染途径 本项目火化炉烟气和焚烧炉烟气中含有重金属Hg、二噁英类物质，进入环境空气后，通过大气沉降和降雨的淋洗进入厂区周围土壤。根据上述分析可知，项目采取活性炭吸附装置去除烟气中的汞、二噁英等污染物，因此汞、二噁英排放量很小，不会对厂区周围土壤环境造成明显不利影响。可能造成地下水、土壤环境影响的污染来源主要为柴油储罐、化粪池及危废暂存间等，其对地下水、土壤的污染途径为垂直入渗。 综上，本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径详见表28。 表28 本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径 污染源; 污染途径; 污染物指标; 备注. 火化炉、焚烧炉烟气; 大气沉降; Hg、二噁英类; /. 柴油储罐、化粪池、危废暂存间; 垂直入渗; COD、NH3-N、石油类、汞、二噁英; 事故状态. ⑵地下水污染防控措施 针对拟建项目可能发生的地下水污染，评价要求采取以下地下水污染防控措施： ①储油间地面做防渗处理，防渗性能满足“等效黏土防渗层Mb≧6.0m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s”防渗技术要求。 ②柴油储罐采用专业厂家的合格产品，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗透防腐处理。 ③储罐四周设置围堰，以保证在事故状态时泄漏油品不会外排。 ④化粪池采取水泥硬化地面防渗。 ⑤危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 综上所述，在严格落实以上防渗、防漏措施后，对可能产生地下水、土壤影响的污染途径均进行了有效预防，因此项目运营期不会对地下水、土壤产生明显的不利影响。 - 生态 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，不会对生态环境造成影响。 - 环境风险 ⑴环境风险识别 本项目储油间内设有2个5m3地上柴油储罐，用于储存遗体火化、遗物祭品焚烧引燃、助燃以及备用发电机所需燃料轻质柴油。柴油运输由有资质的专业运输公司承担，因此本环评不考虑运输风险。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质为轻质柴油，属易燃液体。本项目涉及风险物质储存量及临界量见表29。 表29 本项目风险物质储存量与临界量比值 风险单元; 风险物质; CAS号; 最大存在总量; 临界量; Q比值. 储油间 柴油储罐; 柴油; —; 7.56t; 2500t; 0.0030. 备注：本项目柴油储罐装填度按90%计，柴油密度为840kg/m3。. 根据上表可以看出，本项目风险物质储存量与临界量比值Q=0.0030＜1，环境风险潜势为I，不需进行专项评价。 ⑵风险源分布及可能影响途径 根据对风险物质和生产储存系统危险性的识别，本项目风险源分布及可能影响途径见表30。 表30 本项目风险源分布及可能影响途径 风险源; 风险物质; 事故类型; 产生原因; 影响途径. 储油间 柴油储罐; 柴油; 泄漏、 火灾爆炸; 储罐、管道破损；阀门壳、盖孔泄漏或操作不当; 泄漏至外环境，污染大气和地表水环境；通过渗透污染地下水和土壤环境；若遇明火可能发生火灾、爆炸事故. ⑶环境风险防范措施 ①储油间地面做防渗处理，防渗性能满足“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s”防渗技术要求。 ②柴油储罐采用专业厂家的合格产品，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗透防腐处理；定期检查柴油储罐、输油管道及阀门、法兰的密封状态及防腐状况。 ③储罐四周设置围堰，因此当柴油储罐一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在围堰内，不会溢出围堰进入地表水体。 ④加强对柴油储存设施的管理，杜绝柴油跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑤储油间须严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，以及配备适当的消防器材。 综上所述，在认真落实各项风险防范措施的前提下，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 8、环保投资 本项目环保投资95万元，占工程总投资的6.24%，主要用于废气、废水及固体废物治理。项目环保投资估算一览表详见表31。 表31 本项目环保投资估算一览表 治理项目; 环保设施; 环保投资 （万元）. 废气; 火化烟气; 2套烟气处理设施（采用“二次燃烧+烟气急冷+旋风除尘器+脱酸脱硫+布袋除尘器+活性炭吸附”处理工艺）+2根15m高排气筒; 50. 遗物祭品 焚烧烟气; 1套烟气处理设施（采用“二次燃烧+烟气急冷+旋风除尘器+脱酸脱硫+布袋除尘器+活性炭吸附”处理工艺）+1根15m高排气筒; 25. 食堂油烟废气; 油烟净化器+专用排烟管道; 3. 废水; 职工和治丧人员生活污水; 油水分离器（1个）; 0.5. 化粪池（1座，容积10m3）; 5. 噪声; 设备运行噪声; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声; 3. 固体 废物; 一般固废; 一般固废暂存区; 2. 危险废物; 专用收集容器、危废暂存间; 6. 生活垃圾; 带盖垃圾桶; 0.5. 合计; 95. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 遗体火化炉（DA001、DA002） | 烟尘、SO2、NOX、CO、HCI、汞、 二噁英类 | 烟气处理设施（采用“二次燃烧+烟气急冷+旋风除尘器+脱酸脱硫+布袋除尘器+活性炭吸附”处理工艺）+15m排气筒 | 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2排放限值 |
|  | 遗物祭品 焚烧炉（DA003） | 烟尘、SO2、NOX、CO、HCI、二噁英类 |  | 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3排放限值 |
|  | 食堂（DA004） | 油烟废气 | 油烟净化器+专用排烟管道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求 |
| 地表水环境 | 职工和治丧人员生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 油水分离器（1个） | 定期清掏用于农田施肥，不外排 |
|  |  |  | 1座化粪池 （容积10m3） |  |
| 声环境 | 风机、水泵以及冷冻柜制冷机等设备运行噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，置于设备间内、基础减振、厂房隔声、加强设备维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
|  | 悼念活动时高音喇叭、乐队奏乐以及人群哀悼等 |  | 严禁夜间奏乐、文明祭奠，加强管理 |  |
|  | 进出车辆 交通噪声 |  | 限速禁鸣， 加强管理 |  |
| 固体废物 | 火化骨灰由各逝者家属装进骨灰盒带走或寄存于骨灰堂；焚烧灰渣集中收集后，环卫部门清运处理；烟气处理设施产生的除尘灰和废活性炭属于危险废物，专用容器收集，危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理；生活垃圾采用垃圾桶收集，环卫部门统一清运处理；食堂废油脂由专业公司统一回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 针对拟建项目可能发生的地下水污染，评价要求采取以下地下水污染防控措施： ⑴储油间地面做防渗处理，防渗性能满足“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s”防渗技术要求。 ⑵柴油储罐采用专业厂家的合格产品，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗透防腐处理。 ⑶储罐四周设置围堰，以保证在事故状态时泄漏油品不会外排。 ⑷化粪池采取水泥硬化地面防渗。 ⑸危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 拟建项目在施工过程中应采取有效的生态防护措施： ⑴利用挖方作填方，避免产生弃土、弃石；将施工活动严格控制在拟建工程占地范围内，避免对周围较大范围产生影响； - ⑵加强施工管理，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工； ⑶合理安排施工计划，避免同时大面积的工程土石方开挖，造成场地大面积表层土的松动，及时碾压夯实施工完毕的区域；对施工材料、土方堆存，在雨季要采取防护堤挡护措施，避免水土流失； ⑷施工结束后，及时进行植被恢复；同时加强厂区周围的植树绿化工作。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 环境风险防范措施： ⑴储油间地面做防渗处理，防渗性能满足“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数K≤1×10-7cm/s”防渗技术要求。 ⑵柴油储罐采用专业厂家的合格产品，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗透防腐处理；定期检查柴油储罐、输油管道及阀门、法兰的密封状态及防腐状况。 ⑶储罐四周设置围堰，因此当柴油储罐一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在围堰内，不会溢出围堰进入地表水体。 ⑷加强对柴油储存设施的管理，杜绝柴油跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑸储油间须严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，以及配备适当的消防器材。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ⑴加强日常环境管理和环保设施运行维护，建立健全环境管理台账。 ⑵排污口规范化 根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）、《排污口规范化整治技术要求》等相关规定，对本项目排污口规整提出如下要求： ①废气排污口 1）对厂区排气筒进行编号并设置标志，排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口及采样平台，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口必须设置常备电源。 2）采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认，根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径 D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。 ②固定噪声排放源 噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 ③设置标志要求 各污染物排放口应按《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB 15562.1-1995）及《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 - ⑶根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）中相关要求，本项目建成后应当按照该条例规定申请排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，略阳县殡仪馆殡仪服务中心建设项目符合国家、地方产业政策，符合相关的生态环境保护法律法规、规划要求，对各污染源采取的环保措施合理有效，技术可行，废气、噪声可实现达标排放，固体废物实现资源化或无害化处置，项目建设和运营期间对评价区域环境质量的影响较小，从满足环境质量要求分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表     单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | / | / | / | 0.0129 | / | 0.0129 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.2590 | / | 0.2590 | / |
|  | NO2 | / | / | / | 0.7420 | / | 0.7420 | / |
|  | CO | / | / | / | 0.7896 | / | 0.7896 | / |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0217 | / | 0.0217 | / |
|  | 汞 | / | / | / | 2.44×10-5 | / | 2.44×10-5 | / |
|  | 二噁英类 | / | / | / | 7.70×10-10 | / | 7.70×10-10 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 火化骨灰 | / | / | / | 3.36 | / | 3.36 | / |
|  | 焚烧灰渣 | / | / | / | 3.08 | / | 3.08 | / |
| 危险废物 | 烟气处理设施 除尘灰 | / | / | / | 3.15 | / | 3.15 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.72 | / | 0.72 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①